Diapositiva 1: Portada

Buenos días a los miembros del tribunal, a mi tutor y a los asistentes. Soy Jacob Pino y presento mi Trabajo de Fin de Grado titulado 'Sistema domótico local para la observación y análisis del entorno doméstico.

Diapositiva 2: Índice de contenidos

A lo largo de la exposición, abordaré desde la contextualización inicial y los objetivos, hasta llegar a la arquitectura profunda del sistema, el rendimiento obtenido y el análisis de costes y viabilidad, cerrando con una demostración final.

Diapositiva 3: Contextualización - Situación Actual

Al centrarnos y observar todo el ecosistema IoT comercial actual, vemos que nuestras casas están llenas de dispositivos heterogéneos conectados que nos ayudan en nuestra vida cotidiana y de alguna u otra forma nos proporcionan información diversa. Los principales dispositivos que encontramos en nuestros hogares son todos aquellos incluidos en lo que bien se conoce como domótica del hogar. Gran parte de la población está incluyendo este tipo de dispositivos en sus hogares para modernizarlos y de esta forma llevar su confort y eficiencia del hogar un nivel más allá.

Diapositiva 4: Problemas y limitaciones

Sin embargo, estos sistemas presentan tres problemas críticos: primero, la latencia y la dependencia de servidores cloud (las nubes de terceros), los cuales no nos ofrecen una seguridad 100% íntegra de nuestros datos, ya que no sabemos quién realmente los está almacenando o a través de qué servidores pasa esa información antes de llegar a su destino.

Segundo, el uso de sensores pasivos como los infrarrojos (PIR) que son reactivos y no inteligentes ya que no son capaces de detectar presencias estáticas o en movimiento o diferenciar entre humanos y animales, solo detectan presencia y ya, dando como resultado muchos falsos positivos y la poca fiabilidad en sistemas de seguridad.

Tercero, la latencia de respuesta o envío de información entre estos dispositivos y los servidores con los que trabaja, haciendo que en algunos casos sus automatizaciones y puesta en escena sean lentos o incluso no recibir respuesta de estos.

Finalmente, cabe destacar que si por alguna desgracia la empresa que gestiona estos dispositivos cierra y deja de ofrecer sus servicios, todos estos dispositivos pasarán a ser un mero pisapapeles porque no pueden funcionar sin la nube que los gestionan.

Diapositiva 5: Vamos a darle una solución

Para resolver esta ineficiencia, en este proyecto se ha propuesto un cambio de paradigma total para aportar una solución a todo esto.

Diapositiva 6: Objetivos principales y específicos

El objetivo central ha sido diseñar un sistema domótico local basado puramente en Inteligencia Ambiental (AmI) utilizando hardware de bajo coste y plataformas open source. Como objetivos específicos destaco: el diseño, configuración y ensamblaje de un hardware distribuido, es decir, los esp32, sensores y la raspberry pi, la implementación de telemetría avanzada para la recogida y análisis de datos y la creación de un motor de contexto que no solo reaccione, sino que infiera de forma proactiva. Y finalmente la validación y prueba del sistema.

Diapositiva 7: Alcance y limitaciones

El alcance del prototipo se ha acotado al despliegue de 3 nodos ESP32 con algoritmos de automatización en red local a través de la red Wi-Fi del hogar. Como limitaciones iniciales de diseño, asumimos restricciones de volumetría y distancia del radar de presencia y dependencia de la infraestructura eléctrica local tanto a nivel de seguridad de nuestra red, como caídas por cortes de luz o factores físicos.

Diapositiva 8: Solución propuesta

En resumen, la solución orbita en torno a cuatro pilares: un funcionamiento 100% local prescindiendo de la nube, la aplicación de Edge Computing para procesar los datos en el extremo, un sistema que sea económico para que sea accesible a cualquier persona y reducir los costes que supondría un sistema domótico comercial y una integración eficiente que nos acerque a la verdadera Inteligencia Ambiental para el análisis del factor humano en el entorno del hogar.

Diapositiva 9: Módulo Ambiente

Pasando a la arquitectura física, el sistema consta de tres nodos distribuidos. El primero es el Módulo Ambiente, equipado con un sensor DHT11, un fotorresistor LDR, un sensor acústico y el relé de estado sólido que actuará sobre la iluminación.

Diapositiva 10: Módulo Escritorio

El segundo, y más crítico para la Inteligencia Ambiental, es el Módulo Escritorio. Alberga el radar de ondas milimétricas LD2410 operando por UART, ya que este podría funcionar a través de conexión bluetooth y el diodo emisor láser.

Diapositiva 11: Módulo Puerta

Y finalmente el Módulo Puerta, que cierra el perímetro de seguridad con un sensor magnético Reed.

Diapositiva 12: El Orquestador

Toda la telemetría generada por estos tres nodos es absorbida por el cerebro del sistema: el Orquestador, alojado en una Raspberry Pi 4B corriendo un entorno Dockerizado para la gestión de los servicios que necesitamos alojar.

Diapositiva 13: Topología de red

Como se ve en este esquema de red, los ESP32 inyectan los datos recogidos directamente mediante una API nativa usando sockets TCP sobre la red Wi-Fi local al servidor Home Assistant. Para permitir mi acceso seguro desde el exterior sin abrir puertos WAN, he implementado una VPN cifrada peer-to-peer mediante Tailscale.

Diapositiva 14: Capa de usuario

Esto nos permite tener una capa de usuario en forma de Dashboard centralizado y reactivo. Desde aquí puedo supervisar la seguridad y auditar el 'Cerebro de contexto' de forma unificada desde mi teléfono.

A través del dashboard centralizado y reactivo de Home Assistant podemos supervisar y configurar todos los elementos e integraciones de nuestro sistema y auditar el cerebro de contexto tanto desde el ordenador o dispositivo móvil. Como hemos mencionado anteriormente, para seguridad del sistema el acceso solo se permite si nos encontramos dentro de la red VPN que tenemos alojada en Tailscale.

Diapositiva 15: Red aislada

En este esquema lógico se aprecia cómo todo el tráfico está confinado en la red Edge. La frontera exterior está bloqueada, garantizando un aislamiento total contra caídas de proveedores de Internet.

Diapositiva 16: Infraestructura en capas

A nivel de ingeniería de software, he estructurado el sistema en cuatro capas fuertemente desacopladas: adquisición física (los ESP32), transporte (la API TCP), gestión contextual (Home Assistant) y persistencia (base de datos SQLite).

Diapositiva 17 y 18: Flujo de inicialización y bucle

Al arrancar, los microcontroladores inician sus periféricos, negocian la conexión inalámbrica y establecen el socket TCP. Posteriormente entran en un bucle continuo de muestreo. Serializan la telemetría mediante Protocol Buffers y la transmiten, esperando la confirmación o la orden de conmutación desde el servidor.

Diapositiva 19: Flujo API

Este flujo de ida y vuelta es instantáneo: el nodo envía el estado, Home Assistant procesa la lógica, ordena la conmutación al relé, y de forma paralela registra las series temporales en la base de datos.

Diapositiva 20: Máquina de Estados Contextuales

Todos estos datos convergen en esta máquina de estados finita, la piedra angular del proyecto. El sistema no responde a un solo sensor, sino que hace fusión sensorial. Por ejemplo: si la ocupación del radar pasa a 0 durante más de 20 minutos, transiciona automáticamente a Ausente. Si al volver me siento a una distancia corta (telemetría de estudio), el sistema infiere que estoy en Estudio. Pero lo más destacado es el umbral de descanso: si los lúmenes caen por debajo de 0.5 y el radar confirma inmovilidad en la zona de reposo, el sistema cruza ambos datos y transiciona autónomamente de Ocio a Durmiendo, sin pulsar ningún botón.

Diapositiva 21: Rendimiento del sistema

¿Y cómo se traduce esta arquitectura local en la práctica? En este gráfico podemos ver los resultados empíricos de las pruebas de latencia. Mi sistema consigue tiempos de respuesta de 115 milisegundos. En comparación con soluciones cloud comerciales como Tuya o Sonoff, que superan los 900 y 1200 ms, mi implementación es entre 8 y 10 veces más rápida.

Diapositivas 22 y 23: Tolerancia a fallos

Además de ser rápido, el sistema es altamente robusto gracias a dos mecanismos de tolerancia a fallos. En primer lugar, a nivel lógico, he implementado una fusión sensorial redundante en la máquina de estados. Si el radar sufriera un fallo de hardware y se quedara congelado indicando falsamente que hay alguien en la habitación, la máquina cuenta con transiciones de guarda por tiempo. Por ejemplo, una inactividad superior a 20 minutos fuerza matemáticamente el paso al estado Ausente. Esto garantiza que las luces y los actuadores jamás se queden encendidos infinitamente por culpa de un cuelgue del radar. En segundo lugar, a nivel físico, si un nodo sufre una caída de red local o un corte de alimentación, el sistema tampoco asume nada a ciegas. Intercepta la pérdida de latidos del socket TCP y transiciona automáticamente todas las entidades afectadas al estado No disponible. Es un mecanismo fail-safe que asegura que, ante la duda o pérdida de conexión, el sistema prioriza la seguridad y desconecta actuadores críticos como el láser.

Diapositiva 24: Consumo energético

La sostenibilidad operativa ha sido fundamental. Tras medir el régimen continuo de la Raspberry y los 3 nodos, el consumo total del sistema es de apenas 5.15 vatios diarios con el sistema funcionando las 24 horas del día, lo que en términos económicos supone un coste operativo de menos de 10 euros al año en la factura eléctrica.

Diapositiva 25 y 26: Coste de mantenimiento

A nivel de despliegue, como vemos en este desglose general del sistema, el coste total del equipamiento hardware es de 124 euros exactos. Al haber utilizado un stack de software 100% de código abierto y dominio público (como Debian, Docker o ESPHome), el coste de licencias es cero. Asumiendo una vida útil de 5 años, el coste de amortización y mantenimiento de la instalación es de 24,80 € al año.

Diapositiva 27: Objetivos cumplidos

En conclusión, se ha logrado desarrollar e integrar con éxito un hardware local de adquisición de señales mediante la implementación de un firmware declarativo y el filtrado local. Se ha diseñado un motor lógico tolerante a fallos capaz de dotar a una estancia de verdadera Inteligencia Ambiental, respetando absolutamente la privacidad del usuario. Además se recogen todas las métricas ofrecidas por los sensores y se presentan de forma gráfica y visual en el dashboard de Home Assistant. Se ha conseguido realizar un sistema económico y sostenible al alcance de todos los usuarios para mitigar el coste que supone comprar un sistema comercial completo.

Diapositiva 28 y 29: Limitaciones encontradas

Durante el desarrollo también se han identificado limitaciones reales, como el problema de precisión con respecto a los datos recogidos en los sensores de bajo coste, el estrés por escritura en la tarjeta SD de la Raspberry (un cuello de botella en sistemas IoT), la sobresaturación inherente de la banda Wi-Fi de 2.4 GHz en zonas más urbanas, y las restricciones de cono de visión que presentan los radares milimétricos y las configuraciones y pruebas que hay que realizar sobre los parámetros de detección..

Diapositiva 30 y 31: Futuras mejoras

Estas limitaciones marcan mis líneas de trabajo futuro:

- La migración del protocolo a redes Mesh Zigbee de ultrabajo consumo.

- Incorporar micro-modelos de Machine Learning (TensorFlow Lite) directamente en los ESP32 para dotarles de inteligencia predictiva y poder modificar o crear automatizaciones en el sistema sin tocar manualmente código ni configuraciones.

- Añadir un almacenamiento externo redundante para asegurar la fiabilidad del sistema y no tener dependencia directa sobre la tarjeta microSD y de esta forma aumentar la integridad y capacidad de almacenamiento.

- Añadir procesamiento offline de voz mediante la IA de Whisper (integración en Home Assistant).

- Incluir radares de presencia milimétrica con procesadores de señal digital (DSP) como el Texas Instruments IWR.

- Y desarrollar un acceso por QR efímero para ofrecer a los usuarios externos, que caduque cada cierto tiempo de forma que tan solo tengan acceso al control del hogar el tiempo que se establezca. Con esto también podremos crear roles, de forma que dependiendo de este puedas realizar ciertas acciones sobre el sistema o que estén limitadas a no ser que seas el administrador.

Diapositivas 33 a 36: Bibliografía y Cierre